- 采购品目名称:小肠喂养管(1070元)

- 三腔喂养管(1750元)

- 空肠造口装置(2180元)

- 经皮内镜引导下胃造口装置(3580元)

- 功能要求:

- (一)、小肠喂养管(1070元)

- 1、与经皮内镜引导下胃造口装置配套使用也可以单独经鼻置入小肠进行肠内营养;

- ★2、管路长度120cm，内径:1.9mm,外径:2.9mm;

- 一次性使用,无需灭菌,配件齐全,不需要与其它设备配套使用;

- 、三腔喂养管(1750元)

- ★1、一管三腔，除了可以做肠内营养外，同时可以做胃内引流、胃液PH测定、胃出血的早期诊断和治疗;

- 2、具有可以避免引流堵塞的负压调节功能;

- 3、置管方式术中、内镜下和传统的经鼻(射线监控下)

- 4、适用于食管癌、胃癌、胰腺炎、胃麻痹、胃排空障碍等患者;

- ★5、喂养腔内径:1.9mm,喂养腔外径:2.9mm;长度:150cm;吸引腔内径:4.1mm,吸引腔外径:5.3mm，长度95cm;压力调节腔内径:1.2mm,长度95cm;

- 6、一次性使用，无需灭菌，无需与其它设备配套使用。

- (三)、空肠造口装置(2180元)

- 1、用于食管和腹部手术后的早期空肠内管饲喂养和术后需要长期肠内喂养的患者，利用在肠壁内置入喂养导管，形成抗渗漏的喂养通道;

- 2、管路长度可以根据临床需求进行裁剪:

- ★3、开腹手术和腔镜手术下置管;

- ★4、管路长度75cm，内径:1.9mm,外径:2.9mm;

- 5、一次性使用，无需灭菌，配备两个可开裂式的套管针，配件齐全，无需与其它设备配套使用;

- (四)、经皮内镜引导下胃造口装置(3580元)

- 1、用于经口营养摄入不足和补给营养需要超过 2-3 周的患者:2、长期进行营养管饲外，还可以进行胃内减压和重力引流，可以与小肠喂养管配套使用;

- 3、导管长度可以根据临床需要进行裁剪，接头在确定好导管长度后与导管连接;

- ★4、管子长度35cm,内径:4.8mm,外径:3.6mm;

- 5、一次性使用，无需灭菌，无需与其它设备配套使用:

- 注:加注“★”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标;其余非★项如有2条或2条以上不符则亦将视为废标